Билет 9

Устройство памяти компьютера. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, диски CD-ROM/R/RW, DVD и др.)

Память ПК-это совокупность устройств, для хранения информации в компьютере

Технические хар-ки памяти:

1)объем - наибольшее количество информации, которое может хранить запоминающее устройство

2)пропускная способность - скорость передачи данных

3)принцип адресности – ЦП имеет прямой доступ к данным внутренней памяти компьютера, к данным внешней памяти ЦП обращается через внутреннюю память

Внутренняя память:

Оперативная память - устройство памяти, предназначенное для временного хранения информации с которой компьютер работает в данный момент.

Кэш- память – вспомогательная сверхоперативная память, которая служит посредником между ЦП и ОП

Внешняя память:

Жесткий диск – основное устройство хранения программ и данных в компьютере

Компоненты:

Диски – один или несколько дисков являются носителями информации. Состоят из металлического сплава покрыты магнитным слоем. Участки магнитного слоя могут находится в двух состояниях:

Намагниченном(1), размагниченном(0)

Информация записывается с двух сторон диска.

Шпиндель – ось для крепления дисков

Шпиндельный двигатель  - для раскручивания дисков

Магнитные головки – производят чтение и запись данных, при чтении головка регистрирует изменение магнитного поля и из этих изменений извлекает записанную инф-ю. При записи головка изменяет намагниченность участков в соответствии записываемой информации. Т.е. магнитный принцип записи и чтения инф-ии. Головок в 2 раза больше дисков, они прикреплены к жестяным рычагам которые образуют единый блок.

Поворотный двигатель – поворачивает блок головок

Герметичный корпус – защищает от попадания посторонних частиц

Плата электроники :

*контролер

*кэш-память

*разъем интерфейса

*разъем питания

Логическое устройство ж.д.- порядок размещения информации на носителе.

Информация записывается по окружностям с общим центром, эти окружности называются дорожки. Дорожки разбиты на сектора.

Хар-ки:

1)объем – наибольшее количество информации которое может хранить запоминающее устройство(байт, бит, Кбайт, Мбайт)

2)Форм – фактор – физический размер накопителя по ширине (дюйм)

3)Скорость вращения – количество оборотов диска в минуту

4)объем кэш- памяти – наибольшее количество информации которую может хранить кэш-память винчестера

5) Среднее время доступа – среднее время необходимое для начала считывания данных из произвольной точки на поверхность диска(милисек.)

6)Интерфейс – тип разъема и способ подключения ЖД к МП-IDE, SATA(USB)

7)Скорость интерфейса – теоретически допустимая скорость, с которой  интерфейс может передавать данные (мб/с).

Оптические накопители:

CD-ROM – (компакт - диск, память только для чтения) – привод компакт дисков (оптических дисков)

Устройство приводов оптических дисков:

1)Система загрузки дисков:

*Выдвижной латок

Шпиндель

*Шпиндельный двигатель, вращающий диск

2)Система считывания записи:

*система перемещения головки

*оптическая головка для чтения и записи информации

Поверхность диска состоит из:

1)участки отражающие луч

2)участки рассевающие луч

3)Плата электроники:

*контроллер

*кэш – память

*разъем интерфейса

*разъем питания

На передней панели привода расположены:

*кнопка для выдвижения лотка

*выдвижной латок

Индикатор отражающий обращение к приводу

Технические характеристики:

*скорость чтения – показывает, во сколько раз быстрее считываются данные по сравнению с музыкальным CD плеером

*время доступа-60-80 млс

*поддерживаемые форматы дисков (CD, DVD, Blue Ray)

Оптические диски

Диск имеет диаметр 80 или 120 мл

Логическое устройство: информация на диск запсывается вдоль спиральной дорожки от центра диска к краю

Разновидности:

1)CD-ROM (только для чтения)

Состоит из: *защитный слой

*лак

*отражающий слой

Выжженный участок(0), ровный(1)

2)CD-R (возможна однократная запись)

Состоит из: *защитный лак и картинка

*отражающий слой

*рабочий слой

*основа

Нагретые лазером участки слоя темнеют(0), не нагретые остаются прозрачными(1)

3)CD-RW –(возможна многократная перезапись)- под воздействием лазера участки рабочего слоя имеют состояние аморфное(0), кристаллическое (1)

4)DVD (универсальный цифровой диск только для чтения)

5)2-сторонний DVD-( как два диска склеенные защитным слоем)

6)2-слойный DVD ( в заводских условиях только для чтения)

Состоит из:

*защитный лак и картинка

*отображающие слои

*основа

7) DVD-R(аналогичен CD-R)

8)DVD-RW(аналогичен CD-RW)

Гибкий диск

Гибкий диск, дискета - устройство для хранения небольших объёмов информации, представляющее собой гибкий пластиковый диск в защитной оболочке. Используется для переноса данных с одного компьютера на другой и для распространения программного обеспечения.

Дискета состоит из круглой полимерной подложки, покрытой с обеих сторон магнитным окислом и помещенной в пластиковую упаковку, на внутреннюю поверхность которой нанесено очищающее покрытие. В упаковке сделаны с двух сторон радиальные прорези, через которые головки считывания/записи накопителя получают доступ к диску.

Способ записи двоичной информации на магнитной среде называется магнитным кодированием. Он заключается в том, что магнитные домены в среде выстраиваются вдоль дорожек в направлении приложенного магнитного поля своими северными и южными полюсами. Обычно устанавливается однозначное соответствие между двоичной информацией и ориентацией магнитных доменов.

Информация записывается по концентрическим дорожкам (трекам), которые делятся на секторы. Количество дорожек и секторов зависит от типа и формата дискеты. Сектор хранит минимальную порцию информации, которая может быть записана на диск или считана. Ёмкость сектора постоянна и составляет 512 байтов.

На дискете можно хранить от 360 Килобайт до 2,88 Мегабайт информации.